Вопрос:

В организации эксплуатируются групповые замерные установки «ОЗНА-Vx» в блочном исполнении размерами 2870*5000*3940 мм (далее - АГЗУ «ОЗНА-Vx»), в состав которых входит радиоизотопный прибор (далее – РИП) расходомер многофазных технологий модификации Vx Spectra (IV категория РИП по потенциальной опасности радиационного объекта), блок источника которого включает закрытый радионуклидный источник гамма-излучения типа Gba3.061.4 с радионуклидом Барий-133 пятой категории по потенциальной радиационной опасности .

Расходомер предназначен для измерения расхода и количества сырой нефти, попутного газа и объемной доли воды, в жидкой фазе, добываемой из скважин нефти на кустовых площадках промысла.

АГЗУ «ОЗНА-Vx» спроектированы, собраны и смонтированы на кустовых площадках организацией АО «ОЗНА –ИС» с учетом всех требований ФНиП в области радиационной безопасности. АО «ОЗНА –ИС» имеет многолетний опыт и необходимую разрешительную документацию в области изготовления и монтажа различного оборудования, содержащего источники ионизирующего излучения.

Проекты нашей организации на обустройство кустовых площадок с учетом размещения РИП проходят все соответствующие согласования и государственные экспертизы требуемых областей законодательства РФ.

Учитывая указанную выше информацию, прошу Вас дать пояснение, необходима ли разработка отдельного  проекта  для размещения РИП (либо переработки существующих) на кустовых площадках промысла (раздел 3.3. ОСПОРБ -99-2010, ст. 23.2. ФЗ от 21.02.1992  № 2395-1 «О недрах»)?

Ответ:

- В соответствии с пунктом 3.3.1 Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), проектная документация на радиационные объекты должна содержать обоснование мер безопасности при конструировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии, и её рассмотрение и утверждение должно проводится в соответствии с действующим законодательством.

- В соответствии с пунктом 2.3 Санитарно-эпидемиологических требований к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству (СанПиН 2.6.1.3287-15) радиоизотопные приборы (далее - РИП) по степени радиационной опасности в зависимости от вида и активности, используемых в их составе источников, подразделяются на 4 группы (приложение 
к СанПиН 2.6.1.3287-15).

- В соответствии с пунктом 3.1 СанПиН 2.6.1.3287-15 к использованию допускаются РИП, соответствующие требованиям НРБ-99/2009, 
ОСПОРБ-99/2010 и СанПиН 2.6.1.3287-15. В целях обеспечения возможности безопасной эксплуатации РИП техническая документация, поставляемая потребителю вместе с РИП, должна содержать описание конструкции РИП, его технические характеристики, инструкцию по эксплуатации, радиационной безопасности и радиационному контролю, сведения об используемом в РИП источнике, рекомендации по размещению или типовой проект безопасного размещения РИП.

- В соответствии с пунктом 4.11 СанПиН 2.6.1.3287-15 установка стационарных РИП 2-4 групп осуществляется в соответствии с технической документацией и проектом, соответствующим требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и СанПиН 2.6.1.3287-15.

Таким образом, при установлении группы РИП по СанПиН 2.6.1.3287-15, для РИП 2-4 групп необходима разработка проекта для размещения.