Отчет

Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора

за 2015 год

Под надзором Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора (далее –Управление) находится 539 организаций, осуществляющих деятельность  в области использования атомной энергии. Запланированные на отчётный период мероприятия Управлением выполнены.

Проверки проводились в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год и планами работы отделов по следующим направлениям:

- проверка выполнения условий действия лицензий;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний;

- проверка достоверности сведений, представленных в комплектах документов совместно с заявлениями о выдаче лицензий и на внесение изменений в условия действия лицензий;

- проверка состояния ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности на поднадзорных объектах;

- проверка соблюдения поднадзорными организациями норм, правил и условий действия лицензий при изготовлении оборудования для ядерно и радиационно-опасных объектов;

- проверка соблюдения поднадзорными организациями норм, правил и условий действия лицензий при проектировании объектов использования атомной энергии и конструировании оборудования для них;

- проверка состояния физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов;

- проверка состояния физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;

- проверка организации учета и контроля ЯМ, РВ и РАО в организациях в соответствии с требованиями нормативных документов;

- проверки и отдельные мероприятия по контролю в режиме постоянного государственного надзора;

- проверка наличия разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии и выполнения требований условий действия имеющихся у работников разрешений в соответствии с требованиями  Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2011 № 721.

За отчётный период в процессе надзорной деятельности проведена 671 проверка:

- 108 проверок в соответствии с Планом Управления на 2015 год;

- 388 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора;

- 42 проверки по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок;

- 1 внеплановая проверка в отношении ООО «Югорскремстройгаз» в целях проверки информации, изложенной в письме Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области о возможном нарушении требований безопасности. Проверка согласована с органами прокуратуры. Информация не подтвердилась;

- 1 внеплановая проверка в отношении ЗАО «Курганспецарматура» в целях проверки информации, изложенной в поручении заместителя руководителя Ростехнадзора о возможном нарушении требований норм и правил по изготовлению и приёмке оборудования II класса безопасности. Проверка согласована с органами прокуратуры. Информация не подтвердилась;

- 131 проверка достоверности сведений, представленных в комплектах документов совместно с заявлениями о выдаче лицензий и на внесение изменений в условия действия лицензий.

За отчётный период при проведении плановых и внеплановых проверок выявлено 249 нарушений (строка 12):  102 нарушения норм и правил в области использования атомной энергии,  146 нарушений условий действия лицензий, 
1 нарушение по невыполнению предписания.

Основные причины выявленных нарушений:

- недостаточный контроль со стороны ответственных лиц и соответствующих контролирующих служб организаций соблюдения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, условий действия лицензий;

- недостаточно полный анализ вводимых федеральных норм и правил, приводящий к возникновению недостатков при разработке и реализации комплекса мероприятий по устранению и/или компенсации выявленных отступлений;

- ненадлежащее исполнение персоналом обязанностей, возложенных организационно-распорядительными и нормативными документами.

Основными мерами по предупреждению нарушений являлись:

- оформление предписаний об устранении нарушений;

- оформление протоколов об административном правонарушении в отношении юридических и должностных лиц.

За отчётный период было зафиксировано 19 нерадиационных происшествий:

1. 22.02.2015 в работе Белоярской АЭС (энергоблок № 3) зарегистрировано нарушение, расследуемое в соответствии с требованиями НП-004-08 - снижение тепловой мощности энергоблока № 3 до 67 % от номинальной мощности в результате отключения петли № 6 из-за отключения 6ГЦН-1 действием дифференциальной защиты вследствие замыкания силового кабеля.

Непосредственные причины:

- замыкание жилы кабеля на металлический уголок;

- непредусмотренная электрическая связь (перемыкание).

Коренные причины отказов, ошибок персонала:

- недостаток техобслуживания, ремонта, выполняемых персоналом АС, включая контроль – при подключении кабеля в шкафу линейных выводов после высоковольтных испытаний было не выдержано изоляционное расстояние между жилой фазы «В» кабеля и металлической частью шкафа;

- неправильное или неоднозначное определение требований документации: в части процедуры контроля за прокладкой кабеля в «Инструкции по эксплуатации кабелей и кабельных сооружений Белоярской АЭС».

Запланировано к выполнению 7 корректирующих мероприятий.

Категория нарушения, в соответствии с НП-004-08:   П-09.

Категория нарушения по ИНЕС: «вне шкалы».

2. 08.04.2015 в работе Белоярской АЭС (энергоблок № 3) за регистрировано нарушение, расследуемое в соответствии с требованиями НП-004-08 – срабатывание быстрой аварийной защиты (БАЗ) при мощности реактора 0,1% от Nном (МКУ) из-за неправильных действий персонала при подготовке рабочего места для ремонта аппаратуры в схемах технологических защит ГЦН.

Непосредственные причины:

- мастер ЦТАИ сформировал заявку № 114262 в компьютерной системе «СПТОР» без анализа и уточнения возможностей переноса сроков выполнения работ на более ранний период;

- при формировании заявки мастер ЦТАИ не уточнил, что работы будут проводиться по «Программе проведения подготовительных операций и ремонтных работ в схемах технологических защит 5ГЦН-1,2к»;

- заместитель начальника по ремонту ЦТАИ не проконтролировал действия мастера ЦТАИ и разрешил выполнение работ по заявке № 114262;

- административно-технический персонал ЦТАИ не проанализировал график капитального ремонта энергоблока № 3 на предмет возможности проведения работ по заявке № 114262 и разрешил их выполнение;

- групповая мотивационная ошибка оперативного персонала по типу упрощение задачи: пропуск необходимых действий со стороны НС ЦТАИ, СИ ЦТАИ и  НС РЦ-2, что является нарушением требований п. 11.5.4.1 ОПЭ АС.

Коренные причины отказов, ошибок персонала:

- мастером ЦТАИ сформирована заявка № 114262 на подготовку рабочего места по наряду-допуску № 108.8/4 со временем начала работ 08.04.2015 в 7:30 в отступлении от сроков Графика капитального ремонта энергоблока № 3 № 24-13а-317 от 13.03.2015;

- заместитель начальника по ремонту ЦТАИ, согласовывая заявку, не провел анализ сроков графика капитального ремонта и условий безопасного выполнения заявки, переложив ответственность на начальника РЦ-2;

- при подаче заявки № 114262 мастером ЦТАИ и при согласовании заявки ЗНР ЦТАИ не было указано условие выполнения работ по программе № 4, приложенной к наряду-допуску ЦТАИ № 108.8/4;

- НСС-2 и ЗГИЭ-2, согласовали и разрешили заявку № 114262 в СПТОР, также не указав необходимость выполнения работ по программе № 24;

- снижение критической позиции у НС ЦТАИ (в части выполнения работ по наряду ЦТАИ № 108.8/4 и программе 24) привело к ошибочным решениям и действиям:

1) не выявил несоответствие исходного состояния РУ требованиям программы;

2) дал задание СИ ЦТАИ на работу в цепях ТЗБ 5 петли без программы и назначения контролирующего лица;

3) самоустранился от выполнения работ по программе 24;

4) лично не проинформировал НС РЦ-2 о планируемых по наряду работах в цепях БАЗ в связи с чем, у НС РЦ-2 не было возможности ознакомиться с условиями выполнения работ по программе № 24.

Запланировано к выполнению 31 корректирующее мероприятие.

Категория нарушения, в соответствии с НП-004-08: П-07.

Категория нарушения по ИНЕС: «1».

3.  АО «Институт реакторных материалов».

06.10.2015 произошел останов исследовательской ядерной установки, вызванный срабатыванием кнопки сброса АЗ, установленной на рампе на отметке 8.05, без нарушения эксплуатационных пределов и условий безопасной эксплуатации (категория нарушения – П08 по НП-027-10, уровень по шкале INES: INES/ноль).

Непосредственной причиной останова реактора явилось размыкание контактов кнопки сброса АЗ при вибрационных воздействиях (плохой контакт, размыкание, обрыв цепи).

Коренной причиной отказа является недостаточная устойчивость к вибрации кнопки сброса АЗ отм. 8.05-тип КЕ-011 (недостатки проектирования).

Меры, принятые по локализации нарушения: проведено обсуждение отказа элемента с персоналом на очередном техническом совещании. Заменена кнопка сброса АЗ (отм. 8.05) на кнопку, устойчивую к вибрационным воздействиям и перенесена с рампы на капитальную стену.

4. АО «Институт реакторных материалов».

27.12.2015 произошел сброс АЗ по аварийному сигналу реакторного газового стенда («РГС») - уменьшение расходов теплоносителя на входе – выходе облучательного устройства типа ОУ1. Предполагаемая причина - перемерзание конденсата в напорном воздуховоде компрессора К-1 стенда «РГС». Останов ИЯУ, вызванный нарушением в работе экспериментальных устройств ИЯУ без превышения пределов безопасной эксплуатации. Предварительная категория – П07. Проводится расследование.

5. Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк».

17.01.2015 в 16:00 при проведении геофизических исследований на скважине № 2-19-06 Восточно-Уренгойского ЛУ (заказчик «Роспан Интернешнл») произошел прихват бурового инструмента с геофизическим оборудованием с двумя источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-F (америций-241) № 5236 активностью 16 Ки; гамма-излучения GSR-J (цезий-137) № 5429 активностью 1,78 Ки. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/127 от 19.01.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 21.01.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия буровой инструмент с геофизическим оборудованием с двумя источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-F (америций-241) № 5236 активностью 16 Ки; гамма-излучения GSR-J (цезий-137) № 5429 активностью 1,78 Ки извлечен из скважины. Источники в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/203 от 23.01.2015.

6. По сообщению ООО «Шлюмберже Восток» 24.03.2015 во время уборки и осмотра, арендованного у Когалымского филиала «ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед» (Кипр) хранилища радиоактивных источников,  обнаружены четыре источника ионизирующего излучения не находящихся на балансе и не являющихся собственностью данных организаций. Информация об обнаруженных источниках доведена до Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Управления Министерства внутренних дел РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/865 от 02.04.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 27.03.2015. Контейнеры с ИИИ переданы на долговременное хранение в Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП РосРАО». Радиационная обстановка нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1008 от 13.04.2015.

7. ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика».

29.03.2015 при выполнении разовой заявки комплекса ГИС на геофизическом кабеле в скважине 4-01-02 Восточно-Уренгойского месторождения на территории ЯНАО в закрытом стволе комплексом приборов ПЛТ с закрытым источником гамма излучения типа ИГИА-1-5, заводской № 333, активность 3,3х109 Бк, на глубине 3456 м произошел обрыв геофизического кабеля.

Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/885 от 03.04.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 06.05.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, комплекс приборов ПЛТ с закрытым источником гамма излучения типа ИГИА-1-5, заводской № 333, захоронен на глубине 3484 м с установкой цементного моста высотой 91 м. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1376 от 25.05.2015.

8. ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика».

05.05.2015 при выполнении разовой заявки комплекса ГИС на бурильном инструменте в скважине 176 Крапивинского месторождения на территории Томской области, в открытом стволе комплексом приборов Мега-Автоном с закрытым источником гамма излучения ИГИ-Ц-4-2, заводской № 4КР, активность 8,4х109Бк и источником быстрых нейтронов тип ИБН-8-5, заводской номер 678, активность 2,4х1011 Бк, произошел прихват бурового инструмента. Комплекс приборов в сборке остался в скважине на глубине 3104 м. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1287 от 14.05.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 22.06.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, комплекс приборов Мега-Автоном с закрытым источником гамма излучения тип ИГИ-Ц-4-2, заводской № 4КР и источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5, заводской номер 678, захоронен на глубине 3104 м с установкой двух цементных мостов, высотой 150 м. и 75м. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1622 от 22.06.2015.

9. ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика».

11.05.2015 при проведении геофизических исследований в скважине № 24 куст 15 Южно-Черемшанского месторождения (Томская область, Каргасокский  район) на глубине 2712 м произошло оставление в скважине геофизического прибора РК-5-76 с источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 заводской № 847, активность 2,4х1011 Бк. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1290 от 14.05.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 18.05.2015. 
В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический  прибор РК-5-76 с источником быстрых нейтронов с радионуклидом плутоний - 238, тип ИБН-8-5, заводской № 847 активностью 2,4х1011, захоронен на глубине 2714 м с установкой цементного моста высотой 150 м. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1895 от 17.07.2015.

10. ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика».

14.07.2015 при выполнении разовой заявки комплекса ГИС на бурильном инструменте в скважине 3701 куст 55 Ван-Еганского месторождения на территории ХМАО, в открытом стволе комплексом приборов Мега-Автоном с закрытым источником гамма излучения с радионуклидом Цезий-137, тип ИГИ-Ц-4-2, заводской № 8Т9 активностью 1,03х1010 Бк произошел обрыв сборки приборов комплекса Мега-Автоном. Комплекс приборов в сборке находится в скважине на глубине 1033 м. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/1903 от 14.05.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 18.07.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, комплекс приборов Мега-Автоном с закрытым источником гамма излучения с радионуклидом Цезий-137, тип ИГИ-Ц-4-2, заводской № 8Т9 активностью 1,03х1010, захоронен на глубине 1031,7 м. с установкой  двух цементных мостов, высотой 122 и 120м. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2538 от 25.09.2015.

11. АО «Ямалпромгеофизика».

30.07.2015 10.00 часов при выполнении геофизических исследований в скважине №411 куст 4 Хадырьяхинского месторождения в ходе спуско-подъемных операций геофизического прибора СРК-01 с закрытым источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 №501, с радионуклидом плутоний-238 активностью 2,4х1011Бк, произошел обрыв геофизического оборудования. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2094 от 10.08.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 18.07.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор СРК-01 с закрытым источником быстрых нейтронов с радионуклидом плутоний-238, тип ИБН-8-5, заводской № 501 активностью 2,4х1011, захоронен на глубине 2560м с установкой  цементного моста, высотой 160 м. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2582 от 30.09.2015.

12. Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк».

06.08.2015 в 00:15 при проведении геофизических исследований на скважине №2-24-01 Восточно-Уренгойского ЛУ (заказчик «Роспан Интернешл»), произошел прихват геофизического оборудования, компоновка AIT-GPIT-SS-PEX-CMR, с двумя источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-F (америций-241) №5106 активностью 16 Ки; гамма-излучения GSR-J (цезий-137) № 5466 активностью 1,78 Ки. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2095 от 10.08.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 17.08.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, буровой инструмент с геофизическим оборудованием с двумя источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-F (америций-241) №5106 активностью 16 Ки; гамма-излучения GSR-J (цезий-137) № 5466 активностью 1,78 Ки извлечен из скважины. Источники в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2269 от 31.08.2015.

13. ООО «Везерфорд».

10.08.2015 в 16:55 при подъеме компоновки низа бурильной колонны на скважине 42790Г куста 64 Приобского месторождения, в состав которой входит геофизический прибор для измерения пористости, плотности NDT NO150832NZSS4.75 с установленными в него источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов AMN.CY 20 (америций-241+берилий-9) №52364В активностью 5,5*1011 Бк; гамма-излучения CDC.CY 16 (цезий-137) № 53517В активностью 7,4*1010 Бк, на глубине 4220,6м произошла потеря сигнала от телесистемы в результате отворота/обрыва бурильного инструмента. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2177 от 18.08.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 13.08.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор для измерения пористости, плотности NDT NO150832NZSS4.75 с установленными в него источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов AMN.CY 20 (америций-241+берилий-9) №52364В активностью 5,5*1011 Бк, гамма-излучения CDC.CY 16 (цезий-137) № 53517В активностью 7,4*1010 Бк извлечен из скважины. Источники в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2187 от 19.08.2015.

14. Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк».

21.08.2015 в 06:00 при проведении геофизических исследований на скважине № 3801 куст 38 Восточно-Таркосалинского месторождения, произошел слом геофизического оборудования КНБК, с двумя источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-U (америций-241-бериллий) №Q1133 активностью 10 Ки; гамма-излучения GSR-Z (цезий-137) № 3154 активностью 1,78 Ки на глубине 4108м. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2208 от 18.08.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 24.08.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, буровой инструмент с геофизическим оборудованием с двумя источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-U (америций-241+бериллий) №Q1133 активностью 10 Ки; гамма-излучения GSR-Z (цезий-137) № 3154 активностью 1,78 Ки извлечен из скважины. Источники в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2268 от 31.08.2015.

15. ООО «Везерфорд».

24.08.2015 в 15:10 при проведении геофизических исследований на скважине № 132 куста 13 Ярудейского месторождения произошел обрыв компоновки низа бурильной колонны в состав которой входит геофизический прибор для измерения поростости, плотности NDT4.75 NO151048NZSS4.75 с установленными в него источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов AMN.CY 20 (америций-241+берилий-9) №31093В активностью 5,5*1011 Бк; гамма-излучения CDC.CY 16 (цезий-137) № 49275В активностью 7,4*1010 Бк на глубине 2362,4м. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2225 от 25.08.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 26.08.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор для измерения пористости, плотности NDT NO151048NZSS4.75 с установленными в него источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов AMN.CY 20 (америций-241+берилий-9) №31039В активностью 5,5*1011 Бк, гамма-излучения CDC.CY 16 (цезий-137) № 49275В активностью 7,4*1010 Бк извлечен из скважины. Источники в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2242 от 27.08.2015.

16. Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк».

27.08.2015 в 07:00 при проведении геофизических исследований на скважине № 3 Восточно-Макаровского месторождения (заказчик «ВолгоГаз»), произошел прихват геофизического оборудования, с двумя источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-F (америций-241-бериллий) №5113 активностью 16 Ки; гамма-излучения GSR-J (цезий-137) № 5433 активностью 1,78 Ки на глубине 2905м. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2251 от 28.08.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 31.08.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, буровой инструмент с геофизическим оборудованием с двумя источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-F (америций-241-бериллий) №5113 активностью 16 Ки; гамма-излучения GSR-J (цезий-137) № 5433 активностью 1,78 Ки извлечен из скважины. Источники в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2284 от 17.07.2015.

17. ООО «Везерфорд».

29.08.2015 в 14:10 при проведении геофизических исследований на скважине № 415 куста 135 Восточно-Мессояхского месторождения произошел прихват компоновки низа бурильной колонны в состав которой входит геофизический прибор для измерения поростости, плотности NDT4.75 NO150632NZSS4.75-М1 с установленными в него источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов AMN.CY 20 (америций-241+берилий-9) №51377В активностью 5,5*1011 Бк; гамма-излучения CDC.CY 16 (цезий-137) № 34987В активностью 7,4*1010 Бк на глубине 2017,8м. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2271 от 31.08.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 23.09.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, геофизический прибор для измерения пористости, плотности NDT4.75 NO150632NZSS4.75-М1 с установленными в него источниками ионизирующего излучения: быстрых нейтронов AMN.CY 20 (америций-241+берилий-9) №51377В активностью 5,5*1011 Бк; гамма-излучения CDC.CY 16 (цезий-137) № 34987В активностью 7,4*1010 Бк., захоронен на глубине 1993 м с установкой цементного моста, высотой 150 м. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2626 от 05.10.2015.

18. Компания «Шлюмберже Восток».

24.10.2015 в 16:00 при проведении геофизических исследований на скважине № 2-24-02 Восточно-Уренгойского ЛУ (заказчик «Роспан Интернешл»), произошел прихват бурового инструмента с геофизическим оборудованием, в т.ч. приборы ГГК и ННК, содержащие источники ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-F (америций-241) №5247 активностью 16 Ки; гамма-излучения GSR-J (цезий-137) № 5612 активностью 1,78 Ки. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2949 от 27.10.2015.

Нерадиационное происшествие ликвидировано 28.10.2015. В соответствии с планом по ликвидации нерадиационного происшествия, буровой инструмент с геофизическим оборудованием, в т.ч. приборы ГГК и ННК, содержащие источники ионизирующего излучения: быстрых нейтронов NSR-F (америций-241) №5247 активностью 16 Ки; гамма-излучения GSR-J (цезий-137) № 5612 активностью 1,78 Ки извлечен из скважины. Источники в исправном состоянии, механических повреждений нет. Радиационная обстановка на территории скважины нормальная. Сообщение о ликвидации было направлено в ЦА Ростехнадзора исх. № 01-19/2956 от 28.10.2015.

19. ООО «РН-ГРП».

С 10.10.2015 по 30.10.2015 при проведении ежегодной инвентаризации, (Акт инвентаризации источников ионизирующего излучения от 30.10.2015) на производственном участке в п. Куеда Пермского края, была выявлена недостача (утеря) радиоизотопного прибора (плотномера) с гамма-блоком модели 5192 № В 7143 с радионуклидом цезий-137 активностью до 7,4х109Бк, заводской номер № 3129CN. Класс нарушения – П2 – нерадиационное происшествие. Сообщение о происшествии было направлено в ЦА Ростехнадзора исх.№ 01-19/ 3405 от 09.12.2015. В ООО «РН-ГРП» создана комиссия по расследованию причин нерадиационного происшествия. По факту нерадиационного происшествия Волжским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора направлены в органы прокуратуры документы по согласованию внеплановой проверки предприятия.

По итогам проверок за нарушения требований законодательства в области использования атомной энергии должностными лицами Управления в течение отчётного периода было возбуждено и рассмотрено 11 дел об административном правонарушении в отношении должностных лиц и 3 дела в отношении юридических лиц; кроме того, 1 дело рассмотрено за 2014 год и 
1 дело рассмотрено по постановлению органов прокуратуры.

Всего за 2015 год наложено штрафов на сумму 670 тыс. руб., взыскано 845 тыс. руб., в том числе 255 тыс. руб. за 2014 год.

По итогам проведения одной плановой проверки материалы были переданы в органы прокуратуры.

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц на 2015 год, согласованным с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе на основании распоряжения заместителя руководителя управления от 25.09.2015 № 233-рп должна быть осуществлена выездная проверка ООО «Спецгазсервис» по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д.12.

По прибытию государственного инспектора по указанному адресу, представителей юридического лица ООО «Спецгазсервис»  (руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных представителей) не оказалось, на воротах имелась информационная табличка с указанием адреса: Западная промзона, панель Ж, корпус 10., где находились только производственные помещения станции технического обслуживания.

Провести проверку ООО «Спецгазсервис» в соответствии с Программой не представилось возможным, о чем государственным инспектором был составлен акт и отчет.

На основании статьи 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, также если юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, уклоняются от проведения проверок, то они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из этого и в соответствии со статьей 10 Федерального закона  РФ  от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» Уральское МТУ направило заявление в прокуратуру г. Новый Уренгой о принятии мер прокурорского реагирования.

Работа с кадрами.

Численность Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора по состоянию на 31 декабря 2015 года -  104 человека, что составляет 85% от штатной численности 123 человека. При этом количество работников, замещающих должности государственной гражданской службы –  98 человек (по штату – 113 человек) – 87%.

В течение 2015 года принято 15 человек (из них по конкурсу – 3 человека), уволено  11 человек:

- 3 - в связи с выходом на пенсию;

- 3 – по сокращению численности;

- 5 - по собственному желанию, из-за неудовлетворенности денежным содержанием.

Текучесть кадров по Уральскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора составила 4,5 %.

В 2015 году 21 гражданский служащий обучился на курсах повышения квалификации, 1 гражданский служащий прошёл профессиональную переподготовку.

В Уральском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора сформирован  кадровый резерв. В состав кадрового резерва по конкурсу включено 12 человек, по результатам аттестации 5 человек, в течение 2015 года в кадровый резерв включено 3 человека, назначены на вакантные должности из кадрового резерва 2 человека.

Работа с кадровым резервом проводится по плану работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров и ежегодным индивидуальным программам подготовки резервистов.

В Уральском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проводится работа аттестационной и  конкурсной комиссий. В 2015 году было объявлено 
11 конкурсов на замещение вакантных должностей, состоялось 5 конкурсов, 
6 конкурсов признаны не состоявшимся, из-за отсутствия кандидатов. По результатам конкурсов назначены на вакантную должность 5 человек.

В течение 2015 года аттестационной комиссией проведена аттестация 
24 гражданских служащих, все они соответствуют замещаемой должности.

В 2015 году наставничество было установлено 13 впервые принятым на должности государственной службы гражданским служащим Уральского МТУ. По результатам наставничества оценивались эффективность работы и степень адаптации в коллективе гражданского служащего (стажера), объем и качество выполнения плана мероприятий по наставничеству, готовность к самостоятельному исполнению должностных обязанностей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года №  821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,  в Уральском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, за 2015 год состоялось 8 заседаний.

В Уральском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора постоянно проводится работа по противодействию коррупции в соответствии с Планом противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28 мая 2014 г. № 226.

В 2015 году поощрены 9 гражданских служащих -  за достигнутые успехи в надзоре за ядерной и радиационной  безопасностью объектов использования атомной энергии и в связи с юбилейными датами. В течение 2015 года к 2 гражданским служащим Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора по результатам проведённых служебных проверок были применены дисциплинарные взыскания – замечания.